平环审［2022］13号

平顶山市生态环境局

关于《平顶山市永峰化工科技有限公司年产40万吨甲醛建设项目

环境影响报告书》的批复意见

平顶山市永峰化工科技有限公司：

你单位上报的由平顶山市润青环保科技有限公司编制的《平顶山市永峰化工科技有限公司年产40万吨甲醛建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料均收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于石龙产业集聚区石龙区人民路七号附一号（原平顶山市宝源焦化有限公司院内），拟投资3.04亿元建设甲醛生产线4条，包括新建2座甲醛生产车间，综合用房（含危废暂存间），纯水间，罐区（6座2000m3储罐，含4座甲醇罐和2座甲醛罐），甲醛中间罐区（4座200m3甲醛溶液罐）。综合办公楼、办公楼、食堂和澡堂等依托现有办公设施。项目主要设备为复合氧化器和吸收塔。原料为甲醇（纯度99.9%）和催化剂电解银，产品为37%甲醛溶液合格品。工艺为甲醇银法氧化生产甲醛，将甲醇蒸发后与空气和蒸汽比例混合，经氧化器银催化床发生氧化、脱氢反应，生成甲醛气体经水吸收得到产品。尾气处理器余热锅炉副产蒸汽供集聚区其他企业使用。

二、该《报告书》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期产生的环境影响得到有效控制和营运期产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你单位在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、施工期文明科学施工，按照平顶山市污染防治攻坚要求进行。建设标准按照重污染天气绩效分级A级要求执行。

2、吸收塔工艺废气（成分为甲醛、甲醇、氢气、CO、甲烷和甲酸等，4条生产线单独设置）经尾气液封槽后进入尾气处理器低氮燃烧处理；甲醇储罐设置氮气密封系统，呼吸废气泄压排放；甲醛储罐呼吸废气送至1号生产线尾气处理装置处理。废气满足《石油化学工业污染物排放标准》大气污染物特别排放限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》、河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》等相关要求，规范设置在线监测和监控设施。

3、厂区雨污分流。尾气液封槽和设备清洗废水收集后作为吸收塔工艺用水综合利用，不外排；余热锅炉排污水、循环水系统排污水、纯水制备浓水和职工生活污水以及初期雨水等，全部通过总排放口排入石龙产业集聚区污水处理厂集中处理。厂区内罐区、生产装置、仓库、危废暂存间、事故池、初期雨水池等分区防渗，有效防范地下水和土壤污染，同时按照《报告书》所列监测计划进行监测。

4、风机、泵类等高噪声设备采取置于车间内、基础减振等措施防控，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类限值要求。

5、空气过滤废滤料、蒸汽过滤废滤料和废反渗透膜属于一般固废，定期更换后由供货厂家回收再利用。危险废物主要有甲醇过滤废滤料、废催化剂、废原料包装物和废机油等，分类在危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。

6、加强全厂储罐和管道泄漏环境风险防范，制定环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。市生态环境局石龙分局须加强日常环保监督管理。

六、批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：环境影响评价与排放管理科                   2022年9月5日

抄送：石龙分局，平顶山市润青环保科技有限公司