平顶山市自然资源和规划局业务会纪要﹝2021﹞12号  附件5

领创壹号院修建性详细规划

2021年11月30日

平顶山市自然资源和规划局2021年第十二次业务审查会原则通过了领创壹号院修建性详细规划。

一、项目位置

项目规划用地位于平顶山市城乡一体化示范区晨辉路与瑞祥路交叉口东北角。

二、规划内容

领创壹号院规划4层住宅20栋（1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、13#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#楼），4层商业1栋（12#楼），高层住宅4栋，其中25#楼为14层住宅，26#、27#、28#楼为16层住宅（负一层为沿街商业）。居家社区养老用房、消防控制室、物业管理用房、便民店、社区用房等配套用房布置在26#、27#、28#楼负一层沿街商业内。规划上整个地块建筑从南到北逐步抬高，形态规整，资源最大化利用，景观空间最大化；项目规划布置2个出入口，位于西侧瑞祥路和北侧凤鸣路，机动车出入口从城市道路直接进入地下车库，实现人车分流，提高小区居住品质，小区内部集中绿地设于小区西侧入口区域 ，以院落式绿化景观为主，在突出中心景观轴线的同时，尽量做到户户景观的均好性。

三、建筑外立面材质与色彩

建筑主体墙身采用香槟金色铝板，设计精致大气，建筑色彩以暖色调为主。

四、综合经济技术指标

领创壹号院规划总用地面积35688.51㎡，总建筑面积80265.11㎡。容积率1.599，建筑密度29.94%，绿地率35.01%，机动车停车位362个（地下336个，地上26个），非机动车停车位541个（地下336个，地上205个）。

| 领创壹号院经济技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 |  |  |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 规划用地面积 |  |  |  | 35688.51 | ㎡ |  |
| 2 | 总建筑面积 |  |  |  | 80265.11 | ㎡ |  |
| 3 | 地上建筑面积 |  |  |  | 57082.12 | ㎡ |  |
|  | 其中 | 住宅建筑面积 |  |  | 53161.60 | ㎡ |  |
|  |  | 商业建筑面积 |  |  | 2560.50 | ㎡ |  |
|  |  | 配套用房面积 |  |  | 1360.02 | ㎡ |  |
|  |  | 其中 |  | 物业管理用房 | 321.43 | ㎡ | 总建筑面积的4‰ |
|  |  |  |  | 社区用房 | 305.40 | ㎡ | 按照30㎡/100户，不足千户按照300㎡配建 |
|  |  |  |  | 居家社区养老用房 | 304.70 | ㎡ | 按照30㎡/100户，不足千户按照300㎡配建 |
|  |  |  |  | 便民店 | 91.02 | ㎡ |  |
|  |  |  |  | 再生资源回收点 | 20.19 | ㎡ |  |
|  |  |  |  | 消防控制室 | 50.68 | ㎡ |  |
|  |  |  |  | 公共配电间 | 160.01 | ㎡ |  |
|  |  |  |  | 住宅配电室 | 106.59 | ㎡ |  |
| 4 | 地下建筑面积 |  |  |  | 23182.99 | ㎡ | 人防面积按地上建筑面积6%配建 |
| 5 | 绿地率 |  |  |  | 35.01% | - | 大于35% |
| 6 | 容积率 |  |  |  | 1.599 | - | 不大于1.6 |
| 7 | 建筑基底面积 |  |  |  | 10684.96 | ㎡ |  |
| 8 | 建筑密度 |  |  |  | 29.94% | % | 小于30% |
| 9 | 住宅户数 |  |  |  | 224 | 户 |  |
| 10 | 住宅总人数 |  |  |  | 717 | 人 | 按3.2人/户 |
| 11 | 机动车停车位 |  |  |  | 362 | 个 | 住宅（大于140平,1.5辆/户，小于140平1辆/户），商业1辆/百平方米 |
|  | 其中 |  | 地上车位 |  | 26 | 个 |  |
|  |  |  | 地下车位 |  | 336 | 个 |  |
| 12 | 非机动车停车位 |  |  |  | 541 | 个 | 住宅1.5辆/户,商业8辆/百平方米 |
|  | 其中 |  | 地上非机动车位 |  | 205 | 个 |  |
|  |  |  | 地下非机动车位 |  | 336 | 个 |  |